## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## БЫТОВЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

## ULTRA

МОДЕЛИ: GLM 40, GLM 50, GLM 50 S

Уважаемые покупатели !

Компания Ultra благодарит Вас за покупку данного изделия. Продукция нашего предприятия по праву завоевала сердца многих покупателей, соотношение цены и качества – это приоритетное направление развития и деятельности нашей компании.

Спасибо за Ваш выбор!

www.ultra.inc.ru

ВНИМАНИЕ:

- При работе с газонокосилкой необходимо обязательно соблюдать требования по технике безопасности.

- Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего пользования.

- Ознакомьтесь с узлами управления и особенностями применения устройства

- Никогда не разрешайте детям или другим лицам, которые незнакомы с инструкцией по эксплуатации, пользоваться косилкой.

- Запрещается пользоваться косилкой подросткам до 16 лет.  Никогда не занимайтесь косьбой, если поблизости находятся люди, особенно дети , а также животные.

- Не забывайте, что оператор косилки или пользователь  несет ответственность за несчастные случаи с другими лицами за их собственность.

- Газонокосилка предназначена только для скашивания газонов, иное применение запрещено.

- Вследствие имеющейся угрозы для жизни пользователя нельзя применять газонокосилку для очисти дорожек(отсасывания пыли, сдувания листвы, уборки снега), а также в качестве измельчителя для измельчения обрезков деревьев и кустарников.

- При косьбе следует всегда носить прочную обувь и длинные брюки. Не косите босиком или в открытых сандалиях.

- Осмотрите полностью участок, на котором будет производится скашивание и уберите все палки, камни, проволоку и др. посторонние предметы.

- Перед использованием обязательно проверьте состояние режущего инструмента, крепежного винта и всего режущего механизма.

Строго соблюдайте предписания по продолжительности работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| Параметр / Модель | GLM 40 | GLM 50 | GLM 50 S |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | 1-цилиндровый, 4-тактный OHV, воздушное охлаждение | 1-цилиндровый 4-тактный OHV, воздушное охлаждение | 1-цилиндровый 4-тактный OHV, воздушное охлаждение |
| Макс.мощность, лс/ мин-1 | 4,0 / 3600 | 4,0 / 3600 | 4,0 / 3600 |
| Скорость вращения, мин-1 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Объём двигателя, см3 | 148 | 148 | 148 |
| Пусковое устройство | Ручной стартёр | Ручной стартёр | Ручной стартёр |
| Привод колёс | - | - | Заднее колесо |
| Высота скашивания, мм | 30-63 (3 уровня) | 25-75 (5 уровней) | 25-75 (5 уровней) |
| Ширина скашивания, мм | 406 | 459 | 459 |
| Объём травосборника, л. | 50 | 50 | 55 |
| Объём топливного бака, л. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

ОПИСАНИЕ

1 Корпус

2 Двигатель

3 Нижняя ручка

4 Регулятор дросселя

5 Верхняя ручка

6 Рукоятка тормоза двигателя

7 Травосборник

СБОРКА ТРАВОСБОРНИКА

- Вставьте металлическую рамку внутрь травосборника   рис. A

- Зафиксируйте травосборник на рамке   рис. A

- Поднимите откидную крышку и установите травосборник на место  рис. B

СБОРКА РУЧКИ

- Раскройте ручку и зафиксируйте ее части с помощью винтов и пластиковых барашков.

- Вытяните и закрепите трос стартера на рукоятке пластиковыми хомутами.

- Установите рукоятку в пазы корпуса и закрепите винтами.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

Регулируйте высоту скашивания  изменением высоты крепления передних колес газонокосилки.

Предусмотрено три  варианта высоты скашивания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь газонокосилкой в местах, где возможна высокая концентрация угарногот газа.

- Не косите сырую траву.

- Косите только при хорошем освещении.

- Не косите на слишком крутых склонах.

- Передвигайтесь с косилкой только шагом.

- Не косите вперед-назад поперек склона.

- Соблюдайте осторожность при изменении направления движения на склоне.

- Будьте особенно осторожны, если вы поворачиваете косилку или двигаете ее к себе.

- Выключайте двигатель, если косилка наклонена или при транспортировке по участку без травы или при перемещении к скашиваемым зонам и обратно.

- Никогда не используйте косилку с поврежденными защитными приспособлениями или без навешенных защитных приспособлений, например без откидной крышки дефлектора или приспособления для сбора травы.

- Запускайте газонокосилку, соблюдая меры предосторожности. Ноги должны находится на достаточном расстоянии от режущего инструмента.

- При запуске двигателя запрещается опрокидывать газонокосилку.

- Не открывайте откидную крышку, не снимайте травосборник  при работающем двигателе.

- Никогда не кладите руки или ноги на вращающиеся детали или под них. Располагайтесь всегда на удалении от отверстия для выброса травы. Необходимо всегда сохранять  безопасное расстояние, обеспечиваемое ведущей ручкой.

- Не пытайтесь самостоятельно регулировать ход двигателя и не допускайте работы двигателя выше допустимых оборотов. В противном случае вы подвергаете себя опасности.

- Перед запуском двигателя снимите все фиксаторы с ножей и приводов.

- Аккуратно запустите двигатель, как описано в инструкции. При этом не стойте рядом с ножом газонокосилки.

- Не стойте напротив выпускного желоба при запуске двигателя.

- Выключите двигатель и отключите свечи зажигания:

  - перед устранением засоров

  - перед осмотром, проведением мер по уходу или перед работой с газонокосилкой

  - после того, как под газонокосилку попал посторонний предмет.

- Проверьте газонокосилку и при обнаружении каких-либо неисправностей устраните их. Только после этого можно снова запускать двигатель.

- При сильных вибрациях корпуса требуется немедленная проверка.

- Выключайте двигатель каждый раз по окончании работы, когда вы собираетесь отойти от газонокосилки, перед заправкой.

- По окончании работы с газонокосилкой выключите двигатель и, если в двигателе предусмотрен отсечной клапан, отключите подачу топлива.

.

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Поставьте газонокосилку на ровную поверхность (не на гравий). Залейте в бак бензин (без содержания масел). Можно использовать как этилированный, так и неэтилированный бензин.

Перед заправкой бензобака следует обязательно остановить двигатель.

Внимание! Бензин легко воспламеним!

Храните бензин только в специально предназначенной для этого емкости.

Не заправляйте бак в закрытом помещении. Не курите во время заправки.

Не включайте двигатель во время заправки, не снимайте крышку бака и не добавляйте бензин при включенном двигателе.

Если вы пролили бензин, не заводите двигатель. Уберите косилку от места, где вы пролили бензин.

Тщательно закрепите топливный бак и проверьте, чтобы крышка на нем была плотно закрыта.

Перед началом работы осмотрите ножи, болты и крепления на предмет износа и повреждений. При необходимости замените ножи вместе со всеми винтами на новые.

ВНИМАНИЕ!  Двигатель поставляется без масла. Перед первым запуском залейте 0,6 л. масла в двигатель. Регулярно проверяйте уровень масла. При необходимости- долейте или замените масло. Лучше всего использовать масло SAE 30.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА КОЛЁС  (МОДЕЛЬ GLM 50 S)

Не следует переключать передачу после остановки двигателя!

При установленной скорости вращения двигателя 2750 об/мин клиномерная-червячная передача обеспечивает скорость движения около 3,5 км/час.

Притяните к ручке скобу переключения передач и удерживайте ее.

Скоба переключения передач не фиксируется.

Для выключения привода колес отпустите скобу переключения передач.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Установите дросселя в положение START

- Прижмите тормоз двигателя к рукоятке.

- Аккуратно вытяните трос стартёра, пока не почувствуйте сопротивление, затем резко дерните трос стартера. Держите трос крепко, так как иначе он может выскочить из руки и его затянет обратно. Повторять операцию до тех пор пока двигатель не заработает. Медленно возвращайте трос на место, так чтобы стартёр мог правильно намотать его.

- Установите регулятор дросселя в положение RUN

- При горячем двигателе газонокосилку можно запускать непосредственно из положения RUN

ВНИМАНИЕ: Лезвие ножа начинает вращаться вместе с запуском двигателя и продолжает вращаться некоторое время после остановки двигателя.

Чтобы остановить двигатель отпустите ручку тормоза.

6.1  Регулировка длины троса остановки двигателя：

Если трос остановки двигателя слишком длинный и не включает зажигание при  поднятии рукоятки тормоза двигателя к верхней части ручки косилки, Вам придётся отрегулировать длину троса. Для этого существует два метода.

Метод 1：

- Отсоедините рукоятку тормоза двигателя и снимите с неё тормозной трос. Затем  отрегулируйте длину тормозного троса в соответствии с Рис 6.1-1 и  Рис 6.1-2

- После регулировки зафиксируйте тормозной трос обратно в рукоятке тормоза. Затем вставьте рукоятку тормоза в верхнюю ручку газонокосилки сначала правым концом, а затем - левым. Рис 6.1-3

- Прижмите рукоятку тормоза двигателя к верхней части ручки косилки, при этом угол наклона крюка-держателя троса к  основанию должен быть 90°, а зазор между крюком и упором должен быть 1-2 мм. В противном случае трос может порваться. Рис 6.1-4

- Зафиксируйте регулировочный винт с помощью контргайки.  Рис 6.1-5

- Повторите вышеуказанные действия, пока свеча зажигания не начнёт давать искру.

6.1-1                            6.1-2

6.1-3

6.1-4										6.1-5

Метод 2：

Освободите конец троса и с помощью инструмента увеличьте угол в зависимости от натяжения троса. Рис 6.1-6

6.1-6

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если вы хотите, чтобы газонокосилка всегда оставалась в рабочем состоянии, следите  за тем, чтобы все винты и гайки были плотно закручены. Проводите проверку после каждых пяти часов работы.

- Не оставляйте газонокосилку с заполненным бензобаком в помещении.

- Во избежание возгорания не допускайте контакта двигателя, глушителя, аккумулятора или топливного бака с травой, листьями и смазочными материалами.

- Если требуется опустошить бензобак, это следует делать вне помещения.

- Перед проведением мер по уходу или ремонту газонокосилки обязательно снимите со свечи зажигания кабель.

- Когда кладете газонокосилку набок, свеча зажигания должна смотреть вверх.

- Чистка воздушного фильтра. Ослабьте винт на корпусе фильтра и снимите с него крышку. Промойте фильтр в керосине. Равномерно разлейте по поверхности фильтра 2-3 ложки масла.

- Никогда не заводите двигатель в закрытых и плохо вентилируемых помещениях, так как это может привести к отравлению угарным газом..

- Не пытайтесь регулировать установленные на заводе номинальные обороты двигателя.

- На самоходных моделях перед запуском двигателя отсоедините привод на колеса

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание  Остановите двигатель и отсоедините кабель свечи зажигания перед починкой или обслуживанием.

  - Проверяйте регулярно уровень масла и доливайте по мере необходимости

  - Не забывайте чистить травосборник каждый раз по окончании работы

  - Регулярно смазывайте оси колес и подшипники

  - После каждых 25 часов работы проверяйте остроту и балансировку ножа

  - Регулярно проверяйте натяжение всех болтов и гаек

После каждого сезона необходима заточка и балансировка ножа. Отсоедините кабель от свечи зажигания. Для того, чтобы снять нож, вам потребуются защитные перчатки. Открутите винты на ноже и сдайте его в специализированный центр для балансировки и заточки. При установке ножа в газонокосилку зафиксируйте винт динамометрическим ключом. Момент затяжки: 37 Нм.  При установке ножа убедитесь, что режущие поверхности направлены по направлению вращения двигателя.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### MODELE DY 164PMB      PIECES DETACHEES

|  | REF. | SPARE PARTS | Q.T.Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | GB845-85 | Screw ST3.5x13 | 2 | 40 | DY0222-6 | Pole | 1 |
| 15 | DY0222-19 | Left lower handle | 1 | 41 | DY0222-4 | Safety mark | 1 |
| 17 | DY0302.2-5 | Stem | 2 | 42 | DY0222-5 | Rear deflector | 1 |
| 21 | DY0222.1-1 | Upper handle | 1 | 43 | DY0222.2-1 | Frame | 1 |
| 23 | DY0218.1-4 | Nut | 2 | 44 | DY0222.2.1 | Grass catcher bag | 1 |
| 24 | DY0218.1.4 | Blot | 2 | 46 |  | Engine | 1 |
| 25 | DY0222-3 | Right lower handle | 1 | 47 | GB6187-86 | Locknut M8 | 3 |
| 26 | DY0303-1 | Cover for wheel | 4 | 48 | 0218-32 | Squash washer | 3 |
| 27 | DY0222-23 | Left bolt | 2 | 49 | GB5782-86 | Hexagon bolt M8×40 | 3 |
| 28 | DY0218-18 | Left mounting panel | 2 | 50 | DY0218-15 | Bearing | 4 |
| 29 | DY0222-8 | Under pan | 1 | 51 | GB923-88 | Nut M6 | 2 |
| 31 | DY0222-12 | Blade | 1 | 52 | GB848-85 | Washer 6 | 2 |
| 33 | DY0222-11 | Mark | 1 | 53 | DY0303C.1.1 | Lever | 1 |
| 34 | DY0222-9 | Right mounting panel | 2 | 54 | GB5787-86 | Locknut M6×45 | 2 |
| 35 | GB96-85 | Washer 10 | 4 | 55 | DY0302.2-1 | Break handle | 1 |
| 36 | DY0222.3 | Wheel | 4 | 56 | DY0302.2.2 | Break cable | 1 |
| 37 | DY0222-10 | Right bolt | 2 | 57 | DY0218-28 | Bolt | 1 |
| 39 | DY0222-7 | spring | 1 | 58 | DY0303C-6 | Blade seat | 1 |

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность аппарата в течение 12 месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве инструкций служит основанием для отклонения претензий со стороны потребителя. Все расходы, связанные с транспортировкой аппарата, несет потребитель. Срок службы аппарата – не менее 5 лет.

Гарантийные обязательства выполняются только в случае соблюдения установленной продолжительности работы газонокосилки.

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли; оригинал кассового чека или товарный чек. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Вместе с тем, завод-изготовитель или его полномочные представители, оставляют за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

- Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.

- Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия.

- Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.

- Изделие, предназначенное для работ в бытовых условиях, использовалось в производственных или профессиональных целях.

- Изделие подключалось к сети с напряжением выше допустимого уровня.

- Дефект является результатом естественного износа.

- Неисправность возникла в результате механического повреждения или небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.

- Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью изделия, а также сетевой кабель. На расходные комплектующие в процессе эксплуатации газонокосилки заводская гарантия не распространяется.

- Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предметов, веществ и жидкостей.

- При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга.

- Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные голограммы.

- В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер.

Срок выполнения гарантийного ремонта до 30 дней со дня сдачи изделия в технический центр.

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание газонокосилки по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов. Соглашение сторон: «Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутренного устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Подпись покупателя __________ Подпись лица, осуществляющего продажу ___________

| Корешок талона № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) газонокосилки Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ _______________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза --------------------------------- Талон № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) газонокосилки Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ________________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ________________________________________________________ ________________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ________________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт | Корешок талона № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) газонокосилки Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ _______________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза --------------------------------- Талон № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) газонокосилки Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ________________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ________________________________________________________ ________________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ________________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт |
| --- | --- |

Для заметок:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________