# Руководство по эксплуатации мотопомп (бензонасосов) Ultra GWP-130, GWP-550,

# GWP-1100 и GWP-1500

Уважаемые покупатели !

Компания ULTRA благодарит Вас за покупку данного изделия. Продукция нашего предприятия по праву завоевала сердца многих покупателей, соотношение цены и качества – это приоритетное направление развития и деятельности нашей компании.

Спасибо за Ваш выбор!

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно прочитайте настоящее руководство. Никогда не используйте мотопомпу для каких-либо целей или каким-либо способом, не описанным в настоящем руководстве.

# 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

1.1 Помните, что газы, образующиеся при сгорании топлива, вредны для здоровья, поэтому никогда не включайте мотопомпу в замкнутом помещении. Мотопомпа должна работать только на открытой площадке с хорошей вентиляцией!

Запрещается использование мотопомпы во взрывоопасной среде!

1.2 Топливо огнеопасно! Запрещается открывать крышку бензобака во время работы мотопомпы. Перед заправкой выключите двигатель и дайте ему остыть в течение 2-3 мин. Не производите заправку мотопомпы вблизи открытого огня! Никогда не курите во время заправки!

1.3 Следите за тем, чтобы мотопомпа стояла на ровной поверхности и была устойчива. Никогда не наклоняйте мотопомпу, в противном случае топливо может выплеснуться из бака и стать причиной пожара! По возможности сразу соберите пролитое топливо во избежание несчастных случаев.

1.4 Если топливо попало на Вашу кожу, смойте его водой с мылом. При попадании топлива на одежду, ее необходимо застирать.

1.5 Позаботьтесь о безопасности хранения емкостей с топливом! Храните бензин в специально предназначенных для этого металлических канистрах!

1.6 Не вдыхайте пары бензина – они вредны для здоровья!

1.7 Выхлопные газы могут достигать очень высоких температур! Следите за тем, чтобы люди, не знакомые с техникой безопасности при работе с мотопомпой, а особенно дети, не приближались к мотопомпе!

1.8 Проследите за тем, чтобы вблизи мотопомпы не находились легко воспламеняемые материалы.

1.9 Никогда не накрывайте сверху мотопомпу – для нормальной работы двигателя и его охлаждения необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха.

2. НАЗНАЧЕНИЕ:

# Мотопомпы (центробежные насосы среднего давления с бензиновым двигателем) моделей  ULTRA GWP-130, GWP-550, GWP-1100 и GWP-1500 предназначены для перекачки чистой и слегка загрязненной воды. Мотопомпы эффективны при использовании на строительных объектах, при откачке воды из подвалов, болот, прудов. Эффект экономичного функционирования достигается непосредственным присоединением насоса. Этим обеспечивается компактность и гарантируется отсутствие потери мощности.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС САМОВСАСЫВАЮЩИЙ (МОТОПОМПА) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОДЕЛЬ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GWP-130 | GWP-550 | GWP-1100 | GWP-1500 |
| Размеры, мм. |  |  | 250 x 250 x 300 мм. | 445 x 350 x 365 мм. | 530 х 390 х 460 | 665 х 495 х 625 |
| Вес, кг. |  |  | 6.8 кг. | 17 кг. | 30 кг | 46 кг. |
| НАСОС | Всасывание/выпускное отверстие |  | 1”(30мм) | 1.5”(40мм) | 3” (80мм) | 4” (100мм) |
|  | Производительность. |  | 130 л/мин. | 550 л/мин. | 1100 л/мин. | 1600 л/мин. |
|  | Напор (макс.) |  | 35 м. | 30 м. | 30 м. | 28 м. |
|  | Глубина самовсасывания (макс.) |  | 7 м. | 7 м. | 7 м. | 7 м. |
| ДВИГАТЕЛЬ | Тип |  | 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением. | 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением. | 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением | 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением |
|  | Модель |  | OHV; HT 136F | OHV; HT 152F | OHV; HT 168F | OHV; HT 177F |
|  | Мощность (макс.) кВт/ частота вращения, об/мин. |  | 0.85 кВт/7000 об/мин. | 1.5 кВт/3600 об/мин. | 3.5 кВт/3600 об/мин. | 6.0 кВт/3600 об/мин. |
|  | Рабочий объём цилиндра |  | 31 мл. | 80 мл. | 163 мл. | 270 мл.. |
|  | Топливо |  | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
| Продожительность непрерывной работы GWP-130 – 4 часа, GWP-550 – 6 часов, GWP-1100 и GWP-1500 – 8 часов |  |  |  |  |  |  |
| Используемые масла: |  | SAE 10 W-40 |  |  |  |  |

Характеристики могут изменяться изготовителем без уведомления.

В характеристики насоса и двигателя могут вноситься изменения, не ухудшающие их потребительские свойства.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

4.1. Проверить состояние каждой части, например, крышки топливного бака, свечи зажигания.

4.2. Проверить, что вход охлаждающего воздуха и его выход не забиты грязью или пылью, что может привести к перегреву двигателя с воздушным охлаждением в процессе его эксплуатации.

4.3. Проверить воздухоочиститель не забит ли он грязью и проведено ли его ежедневное техобслуживание.

4.4. Проверить свечу зажигания. Если на электродах нагар - полностью очистить свечу и отрегулировать искровой зазор. Правильный искровой промежуток - от 0.6 до 0.7 мм.

- Подготовка к работе:

1. Установить мотопомпу на ровном месте около источника воды.

2. Самовсасывание. Отвернуть заливную пробку и заполнить водой насос. После этого плотно затянуть пробку.

Проверить плотность затяжки заливной пробки, всасывающего трубопровода на штуцере и других соединений всасывающего трубопровода. Если они будут неплотно затянуты, то воздух будет поступать в насос, из-за чего насос не сможет всасывать воду.

3. Проверить уровень масла с помощью щупа, при необходимости долить до необходимого уровня (проверить по щупу) SAE 10 W-40.

- Заправка топлива:

1. Залить бензин не ниже марки АИ-92 в топливный бак.

2. Не следует заправлять топливом работающий двигатель, это может стать причиной пожара.

5. ЗАПУСК:

Никогда не запускать мотопомпу, если в ней нет воды.

5.1. Перевести топливный кран в открытое положение. Рукоятку привода воздушной (пусковой) заслонки в закрытое положение.

5.2. Перевести рычаг дросселя в положение пуска.

5.3. Потянуть за ручку пускового шнура до появления сопротивления, затем не ослабляя натяжения резко дернуть.

Никогда не вытягивать пусковой шнур полностью и никогда не следует отпускать ручку пускового шнура, позволяя ему свободно втягиваться.

5.4. Как только двигатель запустился, следует постепенно переместить рычаг воздушной заслонки в открытое положение.

Если попало в цилиндр слишком много топлива и оно залило свечу зажигания, то надо закрыть топливный кран и полностью открыть рычаг газа и рычаг дросселя. Затем несколько раз дёрнуть за рукоятку пускового шнура для вентиляции рабочего цилиндра.

5.5. После того, как двигатель был запущен, убедиться, что вода поднимается до насоса и отрегулировать расход открытием рычага газа.

Насос не сможет всасывать воду, если всасывающий клапан залип или шланг слился.

Возможные неисправности в насосе:

| Проблема: | Причины: | Решение: |
| --- | --- | --- |
| Нет всасывания. | 1. Нет воды или недостаточно воды в насосе. | Залить воду. |
|  | 2. Через негерметичные соединения всасывающего трубопровода подсасывается воздух. | Очистить или затянуть. Устранить негерметичность. |
|  | 3. Повреждённый всасывающий трубопровод засасывает воздух. | Заменить трубопровод. |
|  | 4. Клапан, на напорном трубопроводе заклинил (закрыт). | Проверить и отрегулировать (открыть). |
|  | 5. Зазор между лопатками рабочего колеса и статором (улиткой) насоса слишком велик. | Отрегулировать. |
|  | 6. Посторонние предметы в насосе. | Очистить. |
| Выход воды недостаточен, и давление слишком низкое. | 1 . Фильтр, водозаборной насадки засорился. | Очистить. |
|  | 2. Приемный рукав зажат или засорился. | Очистить. |
|  | 3. Посторонние предметы в насосе. | Очистить. |
|  | 4. Слишком большой зазор между лопатками рабочего колеса и статором (улиткой) насоса в результате износа. | Заменить. |
|  | 5. Подача воды производиться на слишком большую высоту. | Уменьшить высоту подъема воды. |
| Пусковой шнур не вытягивается. | 1. Статор и рабочее колесо насоса заржавели. | Очистить. |
|  | 2. Рабочее колесо заклинило посторонним предметом. | Очистить. |
| Утечка воды между насосом и двигателем. | 1. Изношено торцевое уплотнение. | Заменить. |
|  | 2. Повреждено уплотнительное кольцо между валом и крыльчаткой. | Заменить. |
| Двигатель трудно остановить: |  |  |
| Двигатель перегрелся. | 1. Перегрев цилиндра и поршня способствует самовоспламенению. | Очистить нагар.. |
| Сбой в электросхеме. | 2. Сломана кнопка остановки. | Проверить и отремонтировать. |

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Если уровень воды недостаточен (водозаборная насадка оголилась), двигатель должен быть сразу же остановлен.

Запуск насоса без воды в нем значительно сокращает срок службы двигателя и насоса. Никогда не запускать насос без воды в нем.

- Не заправлять насос горючим до полной остановки двигателя.

Заправка топливом во время работы связана с возможностью возникновения пожара.

Никогда не следует курить и разводить огонь около бензиновой мотопомпы.

7. РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО ХОДА:

- Обороты холостого хода (число оборотов в минуту) настраивается на заводе, но можно проводить его корректировку самостоятельно при необходимости.

- Повернуть винт регулировки оборотов холостого хода. При повороте по часовой стрелке происходит увеличение оборотов холостого хода, а против часовой стрелки – снижение оборотов.

Частота вращения холостого хода должна регулироваться через пять минут после запуска двигателя, при полностью открытой воздушной (пусковой) заслонке и закрытом дросселе.

8. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ:

8.1. Переместить рычаг дросселя в положение малой скорости, и дать двигателю поработать для его охлаждения в течение 2-х или 3-х минут.

8.2. Закрыть топливный кран.

8.3. Нажать на кнопку остановки и удерживать её до полной остановки двигателя.

Выключение двигателя на высокой частоте вращения может привести к выходу двигателя из строя, поэтому, не следует делать этого, за исключением экстренных случаев.

Возможные неисправности двигателя:

Мощность двигателя недостаточна:

| Проблема: | Причины: | Решение: |
| --- | --- | --- |
| Степень сжатия и искра нормальные. | 1. Топливопровод засасывает воздух. | Устранить поднос воздуха. |
|  | 2. Карбюратор засасывает воздух. | Заменить прокладку между двигателем карбюратором и затянуть ее. |
|  | 3. Топливо смешано с водой. | Заменить топливо. |
|  | 4. Воздушный ф/элемент засорён. | Очистить. |
|  | 5. Глушитель забит нагаром. | Очистить прокалив в печке. |
| Перегрев двигателя. | 1. Бензин слишком бедный. | Отрегулировать карбюратор. |
|  | 2. Нагар в камере сгорания. | Очистить. |
| Двигатель шумит или слышна детонация в двигателе. | 1. Плохое топливо. | Заменить. |
|  | 2. Камера сгорания покрыта нагаром. | Очистить. |
|  | 3.Кривошипно-шатунный механизм изношен или разрушен. | Проверить и заменить. |

Двигатель останавливается во время работы:

| Проблема: | Причины: | Решение: |
| --- | --- | --- |
| Двигатель внезапно остановился и больше не заводится. | Разрушен поршень или поршневые кольца. | Заменить поршень или кольца. |
|  | 1. Свеча зажигания покрыта нагаром и короткозамкнута. | Очистить от нагара. |
|  | 2. Вышло из строя магнето. | Проверить и отремонтировать. |
| Двигатель медленно останавливается. | 1. Кончается топливо. | Провести заправку топливом. |
|  | 2. Карбюратор засорен. | Очистить. |
|  | 3. Вода в топливе. | Заправить свежим топливом. |

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Срок службы мотопомпы сильно зависит от качества обслуживания. Рекомендуется осматривать мотопомпу до и после ее эксплуатации.

* Обслуживание после эксплуатации:

9.1. После эксплуатации следует удалить полностью грязь и пыль с двигателя.

9.2. Проверить, нет ли подтекания топлива.

9.3. Проверить каждую затягиваемую часть на предмет возможного ослабления её крепления.

9.4. После перекачки слегка загрязненной воды (с небольшим количеством земли и песка), следует промыть насос, перекачивая чистую воду.

9.5. В условиях отрицательных температур вода в насосе может замёрзнуть и повредить его. После окончания работы следует слить воду из насоса, отвернув сливную пробку на корпусе насоса.

9.6. После каждой эксплуатации (ежедневно) следует обслуживать воздушный фильтр: промыть поролоновые воздушные фильтроэлементы в бензине; пропитать их моторным маслом, и отжав излишки масла рукой установить фильтроэлементы на место. Пренебрежение ежедневным обслуживанием воздушного фильтра, особенно при большой запылённости, резко сокращает ресурс двигателя.

* Обслуживание каждые 30 часов:

Снять и очистить свечу зажигания и отрегулировать искровой зазор. Правильный искровой промежуток - 0.6 - 0.7 мм. Используемый тип свечи:L7T (LD).

* Смените масло после первых 20 часов работы.

* Долить при необходимости масло SAE 10 W-40 до нужного уровня на щупе.

* Обслуживание каждые 50 часов:

1. Снять воздухоочиститель и промыть его в бензине.

2. После промывки воздухоочистителя, установить его на место, затянув крепёжные винты.

3. Долить при необходимости масло SAE 10 W-40 до нужного уровня на щупе.

10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Двигатель не запускается:

| Проблема: |  | Причины: | Решение: |
| --- | --- | --- | --- |
| Нерегулярная или слабая искра. | Свеча зажигания. | 1.Система зажигания влажная. | Высушить магнето, высоковольтный провод и свечу. |
|  |  | 2. Отложение нагара на свече зажигания. | Очистить нагар. |
|  |  | 3. Искровой промежуток слишком большой или слишком малый. | Установить промежуток в пределах равным 0.6~0.7 мм. |
|  |  | 4. Подгорели электроды свечи зажигания. | Заменить свечу. |
|  |  | 5. Повреждена изоляция свечи. | Заменить свечу. |
| Катушка зажигания. |  | 1. Нет контакта высоковольтного провода и свечи. | Восстановить контакт, заменить высоковольтный провод. |
|  |  | 2. Плохая изоляция катушки зажигания. | Заменить катушку. |
|  |  | 3. Зазор между статором и ротором магнето слишком большой. | Установить зазор равным 0.4 мм. |
| Свеча зажигания работает нормально. | Степень сжатия нормальная и топливо поступает нормально. | 1. Переобогащённая топливная смесь. | Закрыть топливный кран, полностью открыть воздушную (пусковую) заслонку и дроссель, несколько раз дёрнув за ручку пускового шнура и провентилировать цилиндр. |
|  |  | 2. Старое или грязное топливо. | Заменить топливо. |
|  | Поступление топлива хорошее, но степень сжатия плохая. | 3. Цилиндр и поршневое кольцо изношены или разрушены. | Заменить их. |
|  | В карбюраторе нет топлива. | 1. Нет топлива в баке. | Долить топливо. |
|  |  | 2. Топливный кран закрыт. | Открыть его. |
|  |  | 3. Отверстие для поступления воздуха в бак засорилось. | Очистить отверстие. |
|  | Искра, степень сжатия и поступление топлива нормальные | Манжеты (сальники) коленвала негерметичны (изношены) и через них подсасывается воздух в картер. | Заменить уплотнительные манжеты (сальники). |

# 11. Консервация генератора и его хранение, расконсервация:

ХРАНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА:

1. Спустить воду из насоса, всасывающих и напорных труб.

2. Спустить топливо из топливного бака и поплавковых камер карбюратора.

3. Хранить мотопомпу в сухом и не запыленном месте.

4. Очистите корпус мотопомпы, тонким слоем нанесите смазку на места, подверженные образованию ржавчины;

5. Разместите мотопомпу на ровной поверхности в месте хранения и накройте ее чистым сухим материалом.

6. Мотопомпу следует хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0°С.

# 12. Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность аппарата в течение 12 месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве инструкций служит основанием для отклонения претензий со стороны потребителя. Все расходы, связанные с транспортировкой аппарата, несет потребитель. Срок службы аппарата –  не менее 5 лет.

Гарантийные обязательства выполняются только в случае соблюдения установленной продолжительности ежедневной непрерывной работы мотопомпы, при соблюдении приведенных в настоящем руководстве условий эксплуатации.

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли; оригинал кассового чека или товарный чек. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Вместе с тем, завод-изготовитель или его полномочные представители, оставляют за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

- Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.

- Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия.

- Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.

- Изделие, предназначенное для работ в бытовых условиях, использовалось в производственных или профессиональных целях.

- Изделие подключалось к сети с напряжением выше допустимого уровня.

- Дефект является результатом естественного износа.

- Неисправность возникла в результате механического повреждения или небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.

- Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью изделия, а также сетевой кабель. На расходные комплектующие в процессе эксплуатации мотопомпы заводская гарантия не распространяется.

- Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предметов, веществ и жидкостей.

- При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга.

- Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные голограммы.

- В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер.

Срок выполнения гарантийного ремонта до 30 дней со дня сдачи изделия в технический центр.

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание мотопомпы по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов. Соглашение сторон: «Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутренного устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Подпись покупателя __________

Подпись лица, осуществляющего продажу ___________

| Корешок талона № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) мотопомпы ULTRA заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ____________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ ____________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза ---------------------------- Талон № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) мотопомпы ULTRA заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ____________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ____________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ____________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ____________________________________________________ ____________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ____________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ____________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт | Корешок талона № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) мотопомпы ULTRA заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ____________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ ____________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза ---------------------------- Талон № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) мотопомпы ULTRA заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ____________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ____________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ____________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ____________________________________________________ ____________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ____________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ____________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт |
| --- | --- |

МОТОПОМПЫ (бензонасосы)

КОМПАНИИ ULTRA

# модели  Ultra  GWP-130, GWP-550, GWP-1100 и GWP-1500

для бытового применения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

(дополнение)

- Общие меры предосторожности.

- Конструкция.

- Сборка.

- Подготовка к работе.

- Порядок пуска.

- Порядок выключения.

- Текущий уход.

- Поиск неисправностей.

- Подготовка к хранению и хранение.

- Технические характеристики.

- Схема электропроводки.

- Общие меры предосторожности:

1.1.

Будьте осторожны.

Работайте не ближе 1 м. от легковоспламеняющихся материалов.

Не работайте в закрытых помещениях.

При дозаправке:не прислоняйтесь к мотопомпе, не курите вблизи, не допускайте утечки воды.

1.2.

Вода, перекачиваемая насосом, должна быть чистой, лишь с небольшим количеством примесей. Температура воды не должна быть выше 40 гр. С.

1.3.

Двигатель работает нормально при температуре около (268-313 К), атмосферном давлении менее 89, 8 кПа, влажности менее 60 мм. ртутного столба.

1.3.

Помпа устойчива под углом в 10 градусов.

- Конструкция:

- Бак с горючим.

- Воздушный фильтр.

- Дроссель.

- Дроссельная рукоять.

- Выключатель подачи масла.

- Стартер.

- Горловина заливки машинного масла.

- Выключатель двигателя.

- Воронка.

10. Резервуар для заливки воды.

11. Слив.

- Сборка:

  - Подсоединить шланг.

  - Закрепить хомутами.

  - Вставить водозаборный фильтрующий элемент и закрепить хомутом.

- Подготовка к работе:

  - Снять заглушку с резервуара для заливки воды.

  - Залить в резервуар для заливки воды воду перед пуском насоса.

Обязательно!!!

  - Поставить обратно на место заглушку.

4.4. Поверните выключатель двигателя в положение «закрыто».

  - Залить масло SAE 10 W-40 до нужного уровня на щупе.

  - Залить бензин марки не ниже АИ-92.

  - Поместите кабель дросселя в положение «закрыто».

  - Поверните рычаг дросселя в положение «закрыто».

  - Включите двигатель.

- Порядок пуска:

5.1. Возьмитесь за ручку стартера, немного и не сильно потяните на себя. Почувствовав сопротивление – быстро потяните на себя.

5.2. Поверните рычаг дросселя в положение «открыто».

5.3. Поверните пусковое устройство дросселя в желательное положение.

6.  Порядок выключения (остановка двигателя):

6.1.  Поместите кабель дросселя в положение «выключено».

6.2. Поверните рычаг дросселя в положение «выключено».

6.3. Поверните выключатель двигателя в положение «выключено».

- Текущий уход:

  - Обязательно проверяйте уровень масла перед включением.

  - Смените масло после первых 20 часов работы. Применяйте масло марки SAE 10 W-40.

  - В дальнейшем меняйте масло после каждых 100 часов работы.

  - Объем требуемого масла для моделей:

7.5.

Если свеча зажигания находится в плохом состоянии выполните следующие действия:

А. Снимите свечу зажигания.

Б. Произведите очистку контакта свечи.

В. Установите требуемый размер зазора на свече 0,7-0,8 мм.

Г. Установите свечу обратно.

7.6. Если воздушный фильтр находится в плохом состоянии выполните следующие действия:

А. Снять фильтр, промыть его в керосине, высушить.

Б. Необходимые детали мыть в керосине, протирать машинным маслом.

В. Установить фильтр на место.

8. Поиск неисправностей:

8.1. Двигатель не включается:

А. Проверьте наличие горючего.

Б. Проверьте исправность свечи зажигания. Снимите свечу и проверьте ее работоспособность.

8.2. Насос не качает:

А. Проверьте – не забит ли грязью фильтр на всасывающем шланге.

Б. Проверьте – залит ли водой насос перед пуском двигателя.

В. Проверьте – надежно ли закреплены шланги крепежными хомутами, а также осмотрите шланг на наличие повреждений.

9. Подготовка к хранению и хранение:

  - Удалите горючее из бака с горючим.

  - Ослабьте крепеж болтов.

  - Снимите заглушку с резервуара с маслом.

  - Слейте использованное масло.

  - Залейте масло до уровня в резервуар с маслом, установите заглушку.

  - Ослабьте крепеж болтов.

  - Возьмитесь за ручку стартера, немного и не сильно потяните на себя. Почувствовав сопротивление – быстро потяните на себя.

  - Храните в сухом помещении.

- Технические характеристики:

- Схема электропроводки:

sparking-plug – свеча зажигания

ignition coil – катушка зажигания