ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КОМПАНИИ ULTRA

модели Ultra FH-2000, FH-3300, FH-5000/3, FH-9000/3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА:

Уважаемые покупатели !

Компания Ultra благодарит Вас за покупку данного изделия. Продукция нашего предприятия по праву завоевала сердца многих покупателей, соотношение цены и качества – это приоритетное направление развития и деятельности нашей компании.

Спасибо за Ваш выбор!

www.ultra.inc.ru

Перед началом работы с электротепловентилятором необходимо ознакомиться с нижеследующими инструкциями, назначение которых – сделать Вашу работу безопасной и эффективной. Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни.

Электротепловентилятор (далее – тепловентилятор) представляет собой компактный, мобильный, надежный и бесшумный нагревательный электроприбор, предназначенный для создания нагретого воздушного потока в различных помещениях, таких как промышленные ангары, склады, гаражи, торговые палатки и т.д.

Тепловентилятор может использоваться как переносной, так и стационарно устанавливаемый электроприбор. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве простого вентилятора без включения нагревательных элементов.

Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

При покупке тепловентилятора требуйте проверки его работоспособности.

Убедитесь в том, что в настоящем руководстве проставлены штамп магазина и дата продажи.

Внимание! Никогда не используйте тепловентилятор не по назначению. Никогда не закрывайте вентиляционные решетки, расположенные сверху или сзади на корпусе тепловентилятора.

Комплектность:

Тепловентилятор – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковочная коробка – 1 шт.

## Требования безопасности:

- По типу защиты от поражения электрическим током тепловентилятор относится к приборам класса «1» по ГОСТ 27570.0-87.

- Перед включением тепловентилятора в сеть убедитесь в отсутствии повреждения шнура питания, вилки и розетки.

- Убедитесь, что вентиляционные решетки на корпусе тепловентилятора открыты для свободного доступа воздуха.

- После окончания эксплуатации тепловентилятор необходимо отключить от сети, вынув вилку из розетки.

# Технические характеристики:

| МОДЕЛЬ/ПАРАМЕТРЫ: | FH- 2000 | FH-3300 | FH-5000/3 | FH- 9000/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт. | 2000 | 3300 | 5000 | 9000 |
| Режимы, Вт. | 660/1320/2000 | 40/1650/3300 | 55/2500/5000 | 55/4500/ 9000 |
| Термостат. | + | + | + | + |
| Защита от перегрева. | + | + | + | + |
| Холодный режим. | + | + | + | + |
| Вентилятор. | + | + | + | + |
| Свободная установка или стеновой крепёж. | + | + | + | + |
| Класс защиты IPX4. | + | + | + | + |

Запрещается:

- Накрывать тепловентилятор во избежание перегрева и возникновения пожара.

- Протирать включенный в сеть тепловентилятор.

- Направлять поток горячего воздуха на розетку и на легковоспламеняющиеся предметы, расположенные на расстоянии менее, чем 1,0 метр от выходной решетки тепловентилятора.

- Размещать работающий тепловентилятор на поверхностях, загрязненных пылью, ворсом, шерстью и пр.

- Выполнять разборку, сборку и другие работы с  тепловентилятором без отключения его от сети при помощи соединительного шнура.

### Устройство и работа:

Тепловентилятор представляет собой корпус, в котором установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН). ТЭН обдуваются потоком воздуха, создаваемым вентилятором.

Тепловентилятор снабжен переключателем, обеспечивающим переключение в один, из выбранных Вами режимов:

Х– вентиляция без включения нагревательных элементов.

0- выключено.

1- минимальный нагрев.

2- средний нагрев.

3- максимальный нагрев.

Тепловентилятор также снабжен переключателем, который позволяет плавно регулировать выбранную Вами температуру от минимального до максимального значения.

Тепловентилятор имеет термовыключатель, отключающий прибор при возникновении ненормального режима работы (остановка электродвигателя, перегрев корпуса и т.д.).

Подготовка к работе, порядок обслуживания:

Выньте тепловентилятор из упаковочной коробки, осмотрите его и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса, шнура и вилки.

Подсоедините тепловентилятор с помощью шнура к электросети.

При наличии регулятора температуры поверните его ручку по часовой стрелке до упора.

Установите необходимый режим работы  тепловентилятора с помощью переключателя.

В случае срабатывания термовыключателя необходимо дать тепловентилятору остыть, вынув вилку из розетки.

При многократном последовательном отключении тепловентилятора необходимо прекратить его эксплуатацию и обратиться к специалисту по ремонту.

Выключение  тепловентилятора следует производить в следующем порядке:

- установить переключатель мощности в нулевое положение, после чего вынуть вилку из розетки.

После длительного хранения тепловентилятора без упаковки при последующем его включении в сеть рекомендуется очистить электронагреватель и внутреннюю полость корпуса от пыли с помощью пылесоса.

Не рекомендуется:

- оставлять без присмотра работающий тепловентилятор на долгое время.

- вынимать вилку из розетки, не установив переключатель мощности в нулевое положение.

### Хранение:

Хранение тепловентилятора должно осуществляться в заводской упаковке в помещениях при температуре от +1 до +40 гр. С при относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии в воздухе кислотных или других паров, вредно действующих на материал тепловентилятора.

Транспортировка:

Транспортирование тепловентиляторов, упакованных в тару, разрешается в крытых транспортных средствах любого вида на любые расстояния с предохранением его от смещений, соударений и непосредственного воздействия осадков.

Погрузка и выгрузка ящиков должна производиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения ящиков.

### Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность аппарата в течение 12 месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве инструкций служит основанием для отклонения претензий со стороны потребителя. Все расходы, связанные с транспортировкой аппарата, несет потребитель. Срок службы аппарата –  не менее 5 лет.

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли; оригинал кассового чека или товарный чек. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Вместе с тем, завод-изготовитель или его полномочные представители, оставляют за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

- Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.

- Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия.

- Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.

- Изделие, предназначенное для работ в бытовых условиях, использовалось в производственных или профессиональных целях.

- Изделие подключалось к сети с напряжением выше допустимого уровня.

- Дефект является результатом естественного износа.

- Неисправность возникла в результате механического повреждения или небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.

- Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью изделия, а также сетевой кабель.

- Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предметов, веществ и жидкостей.

- При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга.

- Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные голограммы.

- В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер.

Срок выполнения гарантийного ремонта до 30 дней со дня сдачи изделия в технический центр.

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание тепловентилятора  по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов. Соглашение сторон: «Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутренного устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Подпись покупателя __________ Подпись лица, осуществляющего продажу ___________

| Корешок талона № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) тепловентилятора Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ _______________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза --------------------------------- Талон № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) тепловентилятора Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ________________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ________________________________________________________ ________________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ________________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт | Корешок талона № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) тепловентилятора Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ _______________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза --------------------------------- Талон № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) тепловентилятора Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ________________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ________________________________________________________ ________________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ________________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт |
| --- | --- |

Для заметок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________